Table of Contents

# drone-system.net — техническая документация системы управления полётами дронов

Документ описывает архитектуру, компоненты и внутренние протоколы системы на текущем этапе. Предназначен для инженеров, сопровождающих и развивающих проект.

Статус проекта. Система находится в активной разработке. Описанные решения отражают текущую реализацию и могут изменяться по мере развития проекта; ряд компонентов будет дорабатываться и расширяться.

Контекст. drone-system.net — отдельный сервис дронной доставки, разрабатываемый для SkyBite (доставка еды). В тексте под «системой» понимается именно drone-system.net. Исторически часть системных идентификаторов (сервис skybite, каталог /opt/skybite, cookie skybite_session) сохраняет прежнее имя — они приведены как есть, поскольку являются реальными именами в коде и инфраструктуре.

## 1. Обзор

drone-system.net — платформа управления флотом БПЛА для дронной доставки. Оператор работает через веб-интерфейс (3D-карта, телеметрия, постановка заданий). На текущем этапе система поддерживает два режима источника бортов:

- Симуляция — виртуальные дроны на PX4 SITL (физическая модель SIH), запускаются на сервере;

- Реальные дроны — подключение по радиоканалу (через браузер оператора) или напрямую по интернету (UDP/TCP).

Связь между компонентами построена на шине MQTT. Автопилот — PX4, связь с автопилотом — через MAVSDK.

### Технологический стек

| Слой | Технология |
| --- | --- |
| Веб-бэкенд | Python 3.12, FastAPI, Uvicorn (ASGI) |
| Реальное время (UI) | WebSocket |
| Шина сообщений | MQTT (Mosquitto), клиент paho-mqtt |
| Автопилот (симуляция) | PX4 SITL, модель SIH sihsim_quadx |
| Связь с автопилотом | MAVSDK (gRPC + MAVLink) |
| Фронтенд | HTML/JS, CesiumJS (3D-карта) |
| Хранилище | In-memory (по умолчанию) либо PostgreSQL (SQLModel) |
| Reverse-proxy / TLS | Caddy (в продакшене) |

## 2. Топология процессов

Система — это набор взаимодействующих процессов, общающихся через MQTT (localhost:1883):

┌──────────────────────────── Веб-приложение (uvicorn) ────────────────────────────┐
│ FastAPI: web_ui.main:app                                                          │
│  • HTTP API + статика + WebSocket /ws                                             │
│  • MqttBus (ui-bus): слушает fleet/active, telem/+/+, mission/+/*                 │
│  • Супервизоры: SimSupervisor, RealSupervisor, RadioRelayManager                 │
│  • ControlAuthority (арбитраж управления)                                         │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
        │ порождает (subprocess)                         ▲ MQTT
        ▼                                                │
┌───────────────────────────┐   ┌──────────────────────┴───────────────────────────┐
│ PX4 SITL (instance 0..N)  │   │ Воркеры (порождаются при старте симуляции):       │
│ модель SIH sihsim_quadx   │   │  • telemetry_ingest — приём телеметрии в репозиторий│
└───────────┬───────────────┘   │  • orchestrator     — обработка заказов → миссии   │
            │ MAVLink UDP        └────────────────────────────────────────────────────┘
            ▼
┌───────────────────────────┐
│ mavsdk_bridge (на дрон)   │  MAVSDK ↔ PX4, перевод команд MQTT ↔ MAVLink,
│ System(gRPC :50151+id)    │  публикация телеметрии в MQTT
└───────────────────────────┘
            │
        Mosquitto (MQTT, 127.0.0.1:1883)

Каждый дрон обслуживается отдельным процессом mavsdk_bridge со своим экземпляром mavsdk_server (отдельный gRPC-порт) — это изолирует борта друг от друга.

## 3. Конфигурация (переменные окружения)

Настройки читаются через pydantic-settings (src/drone_core/config/settings.py). Реальные переменные окружения имеют приоритет; в проде подаются через EnvironmentFile=/opt/skybite/.env.

| Переменная | По умолчанию | Назначение |
| --- | --- | --- |
| ENV | dev | Окружение (dev/prod) |
| SYSTEM_MODE | test | test (PX4 SITL) / preflight / full |
| MQTT_URL | mqtt://127.0.0.1:1883 | Адрес MQTT-брокера |
| REPO_IMPL | mem | Репозитории: mem (in-memory) или pg (PostgreSQL) |
| DB_URL | postgresql+asyncpg://… | Строка подключения к БД (для pg) |
| ACCESS_CODE | skybite | Код входа оператора |
| SESSION_SECRET | dev-secret-… | Ключ HMAC-подписи сессионной cookie |
| SESSION_TTL_HOURS | 12 | Время жизни сессии |
| COOKIE_SECURE | False | Флаг Secure для cookie (True за HTTPS) |
| CONTROL_TTL_SEC | 25.0 | TTL аренды управления (арбитраж) |
| SLA_MAX_TOTAL_MIN / SLA_WAIT_* | 20 / 60 / 60 | SLA-таймауты (мин/сек) |

## 4. Веб-слой (src/web_ui/)

### 4.1 Точка входа — main.py

- Создаётся FastAPI(title="Drone System Dashboard"), монтируется /static, подключаются роутеры launcher_router и real_router.

- Синглтоны: bus = MqttBus(...) (client_id ui-bus), control = ControlAuthority(ttl=CONTROL_TTL_SEC).

- HTTP-middleware _auth_guard проверяет сессионную cookie на каждом запросе. Публичные пути: /login, /api/login, /static/*, /favicon. Для API без авторизации — 401, для страниц — 302 на /login.

- На старте подписывается на MQTT и поддерживает состояние в app.state: active_drones, active_missions (терминальные чистятся через 20с), session_missions (полный журнал сессии), drone_trails (буфер траекторий, до 600 точек).

### 4.2 Аутентификация — auth.py

- Cookie skybite_session = base64(payload).HMAC-SHA256, где payload = {op: позывной, sid: id_сессии, iat, exp}.

- make_session_token(operator, secret, ttl_hours) — выпуск; verify_token — проверка подписи и срока; operator_from_cookies — извлечение из cookie.

- new_sid() = secrets.token_hex(8). Логаут добавляет sid в revoked_sids (инвалидация до истечения TTL).

### 4.3 Арбитраж управления — control.py

ControlAuthority гарантирует, что бортами командует только один оператор (в рамках scope, обычно "system"):

- acquire(scope, operator, sid) — захват свободного scope;

- heartbeat(scope, sid) — продление аренды на +ttl;

- release / takeover — отпустить / принудительно перехватить;

- is_holder(scope, sid) — проверка прав (используется как гейт на командах).

Аренда живёт CONTROL_TTL_SEC секунд и требует периодического heartbeat.

### 4.4 Ключевые HTTP-эндпоинты

Аутентификация и сессия - GET /login — страница входа; - POST /api/login — проверка ACCESS_CODE, установка cookie; - POST /api/logout — инвалидация сессии + release управления; - GET /api/me — текущий оператор.

Арбитраж управления - GET /api/control, POST /api/control/acquire|heartbeat|release|takeover.

Команды и заказы (требуют control authority, scope system) - POST /api/drone/{veh_id}/command — ручные команды (arm, disarm, takeoff, land, rtl, goto, hold); публикует в cmd/{veh_id}/...; - POST /api/orders — создание заказа, публикация в orders/new.

Чтение состояния - GET /api/drones, /api/fleet, /api/free_drones — флот; - GET /api/missions, /api/active_missions — миссии; - GET /api/session/snapshot — восстановление состояния UI после перезагрузки страницы; - GET /api/base, /api/mission_context, /api/settings, /api/system/mode.

Страницы - GET / (лобби), /sim, /sim/drone/{id}, /real, /testing, /local_launch.

### 4.5 WebSocket /ws

Авторизуется по той же cookie. После подключения клиент регистрируется в списке получателей; все MQTT-сообщения (телеметрия, статусы миссий) ретранслируются подключённым клиентам через asyncio.

### 4.6 Управление симуляцией — launcher.py

- GET /api/launcher/health — liveness + uptime;

- GET /api/launcher/sim/status — состояние симуляции;

- POST /api/launcher/sim/start — старт N дронов (1..10), предварительно сбрасывает состояние UI;

- POST /api/launcher/sim/stop — остановка + очистка.

### 4.7 Реальные дроны — real.py

- CRUD профилей: GET/POST /api/real/profiles, GET/DELETE /api/real/profiles/{name};

- GET /api/real/serial-ports — авто-обнаружение USB-портов (macOS /dev/cu.usbserial* и др., Linux /dev/ttyUSB*, /dev/ttyACM*);

- POST /api/real/test-connection — пробное MAVSDK-подключение (heartbeat, версия прошивки, health-флаги, GPS, батарея, режим);

- POST /api/real/connect/{name} / POST /api/real/disconnect/{name} — поднять/снять мост;

- WS /api/real/radio/agent?name=... — канал браузерного радио-агента (см. §8).

Построение адреса MAVSDK по типу профиля: serial://port:baud, udp://host:port, tcp://host:port. Для radio адрес выдаёт реле (tcp://127.0.0.1:<port>).

### 4.8 Фронтенд (static/, tabs/)

- app.js — основной UI симулятора: CesiumJS 3D-карта, глобальное состояние (дроны, миссии, траектории, арбитраж), WebSocket-клиент /ws;

- radio_link.js — класс работы с Web Serial API (браузерный радио-агент);

- launcher.js — управление стартом/остановом симуляции;

- real_connect.js — мастер профилей и подключения реальных бортов;

- страницы: login.html, launcher.html, index.html, real_connect.html, drone_detail.html, local_launch.html, testing.html.

WebSocket-адреса формируются по протоколу страницы (wss:// на HTTPS) — и для телеметрии (app.js), и для радио (radio_link.js).

## 5. Шина сообщений (MQTT)

MqttBus (infra/messaging/mqtt_bus.py) — обёртка над paho-mqtt с поддержкой sync- и async-обработчиков (async исполняются в выделенном event-loop через run_coroutine_threadsafe). QoS по умолчанию — 1 (гарантированная доставка), retain=False. Сообщение приходит как Message(topic, payload, qos, retain, ts).

### Карта топиков

Команды борту (cmd/{veh_id}/...) - cmd/{veh_id}/arm, .../takeoff, .../land, .../rtl, .../goto - cmd/{veh_id}/mission.upload, .../mission.start - cmd/{veh_id}/winch (лебёдка)

Телеметрия (telem/{veh_id}/...) — публикует mavsdk_bridge - pose (lat/lon/alt), attitude (pitch/roll/yaw), velocity (gs/vz), battery (voltage/percent), gps (sats/fix), actuators (PWM моторов)

Миссии (mission/{mission_id}/...) - planned, assigned, status (UPLOADED/COMPLETED/ABORTED/…), progress (current/total)

Состояние флота и заказы - fleet/active — периодический снапшот борта {id, name, status, lat, lon, alt, soc, ts} - orders/new — новый заказ от UI к оркестратору

## 6. Доменная модель (drone_core/domain/models.py)

Перечисления - VehicleStatus: IDLE, BUSY, FLYING, OFFLINE, ERROR - MissionStatus: CREATED, PLANNED, ASSIGNED, UPLOADED, IN_PROGRESS, COMPLETED, ABORTED - Waypoint.kind: TAKEOFF, NAV, LAND, RTL, ORBIT

Сущности - LLA{lat, lon, alt} — точка в пространстве. - Vehicle{id, name, status, pos, soc, mode, last_ts} — состояние борта. - Waypoint{pos, kind, hold_s, speed_m_s, acceptance_radius_m, orbit_radius_m} — точка маршрута (в т.ч. радиус орбиты для ISR). - Mission{id="mis_…", pickup, dropoff, payload_kg, priority, vehicle_id, status,   mission_type, takeoff_profile, waypoints[], created_at}. - Order{id="ord_…", base, addr1, addr2, payload_kg, priority} — заказ уровня UI.

## 7. Ядро: воркеры (drone_core/workers/)

### 7.1 Orchestrator — обработка заказов

Подписан на orders/new, mission/+/status, fleet/active. Конвейер обработки заказа:

- Планирование — кастомные waypoints из заказа либо plan_order(); сохранение Mission, публикация mission/{id}/planned.

- Назначение борта — _select_vehicle() выбирает свободный дрон (статус IDLE, SoC > 40%, сортировка по заряду), резервирует его; статус → ASSIGNED.

- Загрузка маршрута — публикует cmd/{veh}/mission.upload, ждёт подтверждения через mission/{id}/status (таймаут 30с); статус → UPLOADED.

- Старт — cmd/{veh}/arm + cmd/{veh}/mission.start; статус → IN_PROGRESS.

Освобождает борт при COMPLETED/ABORTED/*_FAILED.

### 7.2 Planner — построение маршрута

plan_order(order) строит маршрут база → addr1 → addr2 → база: TAKEOFF → NAV → NAV → NAV(approach 10м) → LAND. Дистанции — по формуле гаверсинуса, ETA = расстояние / cruise + 60с. На промежуточных точках hold_s=0 (пролёт без зависания — чтобы PX4 не сработал landing-detector).

### 7.3 Telemetry Ingest — приём телеметрии

Подписан на telem/+/+ и fleet/active. Кеширует последнюю телеметрию (LAST_TELEM[veh][type]) и поддерживает репозиторий флота (add/update Vehicle).

## 8. Симуляция (src/simulator/)

### 8.1 Запуск PX4 — px4_launcher.py

- Сборка проверяется/выполняется: make px4_sitl CMAKE_CXX_STANDARD=17; бинарь — build/px4_sitl_default/bin/px4.

- Каждый инстанс: bin/px4 -i N -d rootfs_N -s etc/init.d-posix/rcS, cwd = build_dir. Перед запуском rootfs_N очищается (иначе остаётся миссия из прошлого запуска).

- Окружение: PX4_SIM_MODEL=sihsim_quadx, PX4_HOME_LAT/LON (на дрон).

- Готовность определяется по строке Ready for takeoff в stdout (таймаут 40с).

Модель SIH (Simulation-In-Hardware) — это встроенный в PX4 физический симулятор (не Gazebo): лёгкий, не требует GPU. Параметры рамы/физики донастроены в форке PX4-Autopilot проекта (отдельные коммиты поверх upstream); поведение приближено к реальному квадрокоптеру X-конфигурации.

### 8.2 Карта портов (на инстанс i)

| Канал | Порт | Назначение |
| --- | --- | --- |
| GCS link | 18570+i | Ground Control (broadcast) |
| Offboard local | 14580+i | — |
| Offboard remote / mavlink_out | 14540+i | MAVSDK слушает (udp://:14540+i) |
| gRPC mavsdk_server (симуляция) | 50151+i | На дрон |
| gRPC (тест-подключение) | 50191+ | Пул для test-connection |
| gRPC (реальные борта) | 50230+ | Пул для real-мостов |
| TCP радио-реле | 51000+ | Пул реле (см. §9) |

### 8.3 Мост — mavsdk_bridge.py

Центральный компонент. На каждый дрон: System(port=50151+id) подключается к udp://:{mavlink_out}. Работает в двух режимах: SITL (по config.yaml + DRONE_ID) и реальный борт (REAL_BRIDGE=1 + REAL_CONN_URL/REAL_GRPC_PORT).

Настройка параметров PX4 при подключении (важно для устойчивости SITL): - отключение RC и failsafe: COM_RC_IN_MODE=4, NAV_RCL_ACT=0, NAV_DLL_ACT=0, COM_RCL_EXCEPT=7; - circuit-breakers (USB/питание/safety switch): CBRK_USB_CHK, CBRK_SUPPLY_CHK, CBRK_IO_SAFETY; - симуляционные сенсоры: SENS_EN_BAROSIM=1, SENS_EN_MAGSIM=1, SENS_EN_GPSSIM=1; - поведение арминга/посадки: COM_DISARM_PRFLT=-1, COM_DISARM_LAND=-1 (SIH даёт ложные «landed»), MIS_TAKEOFF_ALT=5.0, MPC_TKO_SPEED=1.5.

Команды (подписка cmd/{name}/#, где name=veh_{id}): arm, takeoff, land, rtl, goto(lat,lon,alt), mission.upload, mission.start.

Взлёт — детерминированный: set_takeoff_altitude → takeoff() → ожидание отрыва → набор высоты по профилю (vertical — вертикально над точкой; inclined — по диагонали к первой точке маршрута).

Телеметрия — публикуется в MQTT с разной частотой: pose 4 Гц, attitude/velocity 2.5 Гц, actuators 2 Гц, battery/gps 1 Гц, fleet/active 1 Гц. Статус борта в fleet/active: FLYING если в воздухе и выше 1 м, иначе IDLE.

Завершение миссии — определяется по «взлетал и сел»: форсируется 100% прогресс, disarm (т.к. COM_DISARM_LAND=-1 держит моторы), публикуется mission/{id}/status = COMPLETED, борт возвращается в idle.

### 8.4 Конфигурация дронов — config.yaml

Содержит блок mqtt, блок simulator (num_drones, home по умолчанию Madison, WI: 43.0747, −89.3842) и список из 10 заготовленных дронов (сетка ~4×3 с разнесёнными home-позициями). Поля дрона: id, name, px4_path, mavlink_out, instance, home_lat/lon. Лаунчер берёт первые N дронов.

### 8.5 Жизненный цикл (SimSupervisor)

Старт: читает config.yaml → start_px4_instances() → по одному mavsdk_bridge на дрон (env DRONE_ID) → воркеры telemetry_ingest и orchestrator. Все дочерние процессы стартуют в своей process-group (start_new_session=True).

Стоп: двухфазно — SIGTERM отслеживаемым детям + grace ~2.5с → pkill по паттернам (bin/px4, mavsdk_server, simulator.mavsdk_bridge, воркеры). Это исключает процессы-сироты.

### 8.6 Семантика режимов полёта

- Delivery / Sector — обычная PX4-миссия (загрузка waypoints + start_mission).

- ISR — нативный do_orbit над точкой (радиус/скорость из waypoint).

- Patrol — goto_location + зависание (hold_s) на контрольных точках.

ISR и Patrol исполняются нативным executor’ом моста (NATIVE_MISSION_TYPES = {"isr", "patrol"}), а не как обычная PX4-миссия.

## 9. Подключение реальных дронов

### 9.1 Радиоканал (через браузер оператора)

Наземное USB-радио (SiK) физически у оператора, сервер удалённый. Поэтому байты MAVLink идут через браузер:

[дрон] ~RF~ [USB SiK] —Web Serial→ [браузер] —WSS→ [radio_relay] —localhost TCP→ [mavsdk_bridge] —MQTT→ UI

- radio_relay.py: на каждое подключение поднимается локальный TCP-сервер (127.0.0.1:51000+), к которому цепляется обычный mavsdk_bridge по tcp://127.0.0.1:<port>. Реле перекачивает байты в обе стороны.

- Браузерный агент (radio_link.js, Web Serial API) подключается по WS /api/real/radio/agent?name=... и стримит сырые MAVLink-байты.

- RadioRelayManager управляет реле (создание, привязка агента, teardown), ведёт статистику (bytes_to_drone, bytes_from_drone, last_rx).

Требование: страница по HTTPS (Web Serial работает только в secure context).

### 9.2 Интернет-канал (дрон → сервер напрямую)

Профиль типа udp/tcp: RealSupervisor поднимает mavsdk_bridge с REAL_BRIDGE=1, REAL_CONN_URL=udp://:port (или tcp://host:port), выделяя gRPC-порт из пула 50230+. Дрон (или компаньон-компьютер) шлёт MAVLink на публичный адрес сервера.

Канал не шифрован — для реальной эксплуатации рекомендуется WireGuard или ограничение по IP источника, плюс открытие соответствующего UDP/TCP-порта в firewall.

## 10. Хранилище данных

Выбор реализации — переменная REPO_IMPL: - mem (по умолчанию) — FleetMem / MissionsMem, всё в памяти процесса; - pg — FleetPg / MissionsPg на PostgreSQL (SQLModel; таблицы VehicleRow, MissionRow, WaypointRow).

Профили реальных дронов хранятся отдельно — JSON-файлы в ~/.drone_system/profiles/ (ProfileStore, атомарная запись через tmp+rename).

## 11. Развёртывание

На текущем этапе система развёрнута на выделенном сервере (Ubuntu 24.04) в рабочей тестовой конфигурации. Краткая топология:

Интернет → Caddy (443/80, TLS Let's Encrypt) → uvicorn (127.0.0.1:8000)
                                                  ├─ Mosquitto (127.0.0.1:1883)
                                                  └─ PX4 SITL + mavsdk_bridge (по запросу)

- systemd-сервисы: skybite (веб-приложение), caddy (reverse-proxy + TLS), mosquitto (MQTT) — все с автозапуском.

- Наружу открыты только 22/80/443 (ufw); 8000 и 1883 доступны лишь на localhost.

- COOKIE_SECURE=true, секреты (ACCESS_CODE, SESSION_SECRET) — в /opt/skybite/.env.

- Подробности процесса развёртывания — в DEPLOY.md.

## 12. Замечания и зоны внимания

- Семантика waypoints формируется на стороне UI — оркестратор транслирует кастомные waypoints без валидации семантики режимов.

- Жёсткие константы в SimulatorBackend (speed_m_s=5.0, acceptance_radius_m=5.0) не берутся из waypoint при PX4-миссии (нативный executor моста — учитывает).

- FleetPg.list_free() фильтрует по статусу "FREE", которого нет в VehicleStatus (актуально только при REPO_IMPL=pg; по умолчанию используется mem).

- Контур безопасности полёта (геозоны, pre-arm гейты, RTL при потере линка) для тестов подключения не требуется, но обязателен перед реальными автономными полётами.

- Режимы preflight и full (SYSTEM_MODE) — заглушки (NotImplementedError).

Перечисленное отражает текущее состояние; по мере развития проекта эти места планируется дорабатывать.

## 13. Направления дальнейшего развития

Проект находится в ранней стадии, и приведённый ниже список — ориентир, а не обязательства. Среди возможных направлений:

- контур безопасности полёта (геозоны, pre-arm гейты, RTL при потере связи);

- реализация режимов preflight и full (работа с реальным флотом помимо симуляции);

- зрелое хранилище (PostgreSQL) и история миссий вместо in-memory по умолчанию;

- защищённый интернет-канал к бортам (VPN/WireGuard, ограничение по источнику);

- интеграция с бизнес-логикой заказов SkyBite (доставка еды) и сценарии эксплуатации;

- расширение телеметрии, отчётности и пользовательского интерфейса оператора.

Документ отражает состояние системы на текущем этапе разработки и будет обновляться по мере развития проекта. Для бизнес-описания см. DEPLOYMENT_REPORT.md, для инструкции по развёртыванию — DEPLOY.md.